สารบัญ	Error! Bookmark not defined.

ส่วนที่ 1: ข้อมูลรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้	3

1.1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives — ตาม Bloom’s Revised Taxonomy)	3

ส่วนที่ 2: บทนำ — ทำไมต้องจำลองก่อนต่อวงจรจริง	4

ส่วนที่ 3: รู้จัก Wokwi Simulator	4

3.1 Wokwi คืออะไร	4

3.2 ขอบเขตการรองรับ	5

3.3 แผนการใช้งานและค่าบริการ	5

3.4 ข้อจำกัดที่ต้องเน้นย้ำกับผู้เรียน	6

ส่วนที่ 4: การติดตั้งและตั้งค่า Wokwi Extension บน VS Code	6

4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง	6

4.2 สถาปัตยกรรมการทำงาน — สิ่งที่นักศึกษามักเข้าใจผิด	7

ส่วนที่ 5: โครงสร้างโปรเจกต์และไฟล์ตั้งค่าสำคัญ	7

5.1 ไฟล์ wokwi.toml — บอกว่าเฟิร์มแวร์อยู่ที่ไหน	7

5.2 ไฟล์ diagram.json — วงจรในรูปแบบข้อความ	8

ส่วนที่ 6: การติดตั้ง Toolchain สำหรับคอมไพล์	9

6.1 Arduino CLI — สำหรับโปรเจกต์ Arduino Sketch	9

6.2 PlatformIO Core — สำหรับงานหลายแพลตฟอร์ม	10

6.3 GCC-AVR Toolchain — สำหรับเขียนระดับรีจิสเตอร์	10

ส่วนที่ 7: ปฏิบัติการที่ 1 — Arduino Uno กับจอ LCD I2C	10

7.1 แบบฝึกในคาบ — เพิ่มการนับและส่งข้อความออก Serial	11

7.2 การตั้งค่า tasks.json เพื่อคอมไพล์ด้วยปุ่มลัด	12

ส่วนที่ 8: ปฏิบัติการที่ 2 — AVR LibC กับ ADC และ PWM	12

8.1 โครงสร้างโปรเจกต์และคำสั่งคอมไพล์	12

8.2 โค้ดตัวอย่าง	13

ส่วนที่ 9: ปฏิบัติการที่ 3 — ESP32 กับ FreeRTOS	14

9.1 การสร้างโปรเจกต์ด้วย PlatformIO	14

9.2 โค้ดตัวอย่างการสร้างทาสก์	14

ส่วนที่ 10: การบูรณาการ Generative AI ในงานพัฒนาระบบฝังตัว	15

10.1 หลักคิด: AI เป็นผู้ช่วยดีบัก ไม่ใช่ผู้เขียนแทน	15

10.2 Workflow การใช้ AI ในปฏิบัติการนี้ (5 ขั้น)	16

10.3 ตัวอย่าง Prompt ที่ใช้ได้จริง	16

ส่วนที่ 11: จริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ	17

ส่วนที่ 12: กิจกรรมในชั้นเรียน (In-class Activities)	17

ส่วนที่ 13: แบบฝึกหัด/คำถามท้ายบท (พร้อมแนวคำตอบ)	18

13.1 คำถามทบทวน	18

13.2 แบบฝึกหัดปฏิบัติ (ส่งเป็นชิ้นงาน)	19

ส่วนที่ 14: เกณฑ์การประเมิน (Assessment Rubric)	19

ส่วนที่ 15: เอกสารอ้างอิงและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม	20

# ส่วนที่ 1: ข้อมูลและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| หัวข้อ | Wokwi Simulator + VS Code IDE สำหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและ IoT |
| กลุ่มเป้าหมาย | นักศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / IoT และระบบสมองกลฝังตัว |
| จำนวนคาบ | 3–4 ชั่วโมง (บรรยาย 1 ชม. + ปฏิบัติการ 2–3 ชม.) |
| ความรู้พื้นฐาน | การเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ เบื้องต้น, การใช้คำสั่งพื้นฐานบน Terminal, หลักการวงจรดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น |
| อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม | เครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows + WSL2 Ubuntu / Ubuntu / macOS), VS Code, บัญชี Wokwi (สมัครฟรี), อินเทอร์เน็ต |

## 1.1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives — ตาม Bloom’s Revised Taxonomy)

เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้ นักศึกษาจะสามารถ:

- (Remember) ระบุความสามารถและข้อจำกัดของ Wokwi Simulator รวมถึงหน้าที่ของไฟล์ `wokwi.toml` และ `diagram.json` ในโปรเจกต์ได้

- (Understand) อธิบายความแตกต่างระหว่างการจำลองผ่านเว็บเบราว์เซอร์กับการคอมไพล์บนเครื่องแล้วจำลองผ่าน VS Code รวมถึงบทบาทของ Arduino CLI และ PlatformIO Core ได้

- (Apply) ติดตั้ง Wokwi Extension ขอ License Key และคอมไพล์โปรเจกต์ Arduino ด้วย `arduino-cli` หรือ `pio` จนจำลองการทำงานสำเร็จได้

- (Analyze) วิเคราะห์ข้อความผิดพลาด (error/warning) จากคอมไพเลอร์และผลการจำลอง เพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้

- (Evaluate) ประเมินความถูกต้องของโค้ดและวงจรที่ได้จาก Generative AI เทียบกับเอกสารข้อกำหนดของอุปกรณ์ (datasheet) และผลการจำลองจริงได้

- (Create) ออกแบบและสร้างโปรเจกต์ต้นฉบับที่ประกอบด้วยไฟล์ `diagram.json`, `wokwi.toml`, ซอร์สโค้ด และไฟล์ตั้งค่าการคอมไพล์ พร้อมสาธิตการทำงานได้

# ส่วนที่ 2: บทนำ — ทำไมต้องจำลองก่อนต่อวงจรจริง

การเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) และ IoT ตามปกติต้องอาศัยฮาร์ดแวร์จริง ซึ่งสร้างอุปสรรคหลายด้านต่อผู้เรียน ได้แก่ ต้นทุนอุปกรณ์, ความเสี่ยงที่อุปกรณ์เสียหาย จากการต่อวงจรผิด, และ ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ เพราะต้องอยู่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น เครื่องมือจำลอง (Simulator) จึงเข้ามาเติมช่องว่างนี้ โดยให้ผู้เรียนทดลองตรรกะของโปรแกรมและการเชื่อมต่อวงจรได้ทุกที่ทุกเวลา ก่อนนำไปทดสอบกับอุปกรณ์จริง

บทเรียนนี้เน้นรูปแบบการทำงานที่ต่างจากการใช้ Wokwi ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป นั่นคือการใช้ VS Code IDE เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดย คอมไพล์โค้ดบนเครื่องของผู้เรียนเอง ด้วยเครื่องมือมาตรฐานอุตสาหกรรม (Arduino CLI, PlatformIO, GCC-AVR) แล้วส่งเฉพาะไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ได้ไปให้ Wokwi จำลองการทำงาน วิธีนี้ให้ประโยชน์สามข้อที่สำคัญต่อการเรียนวิชาชีพ:

- ความเร็ว — ไม่ต้องรอคิวคอมไพล์บนเซิร์ฟเวอร์ การแก้โค้ดแล้วทดสอบซ้ำจึงทำได้เร็วกว่ามาก

- เครื่องมือมืออาชีพ — ผู้เรียนได้ฝึกใช้ Git, Terminal, ระบบจัดการไลบรารี และ toolchain ชุดเดียวกับที่ใช้ในงานจริง ไม่ใช่เฉพาะหน้าเว็บสำเร็จรูป

- การควบคุมโปรเจกต์ — โครงสร้างไฟล์ทั้งหมดอยู่ในเครื่อง จึงบริหารเวอร์ชันด้วย Git และส่งงานเป็นรีโพซิทอรีได้

เอกสารนี้เรียบเรียงจาก: บทความ "แนะนำการใช้งาน VS Code IDE + Wokwi" จากเว็บไซต์ IoT Engineering Education (iot-kmutnb.github.io) ซึ่งเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International โดยผู้สอนได้ขยายเนื้อหา ปรับปรุงข้อมูลเวอร์ชันให้เป็นปัจจุบัน (สิงหาคม 2026) และเพิ่มองค์ประกอบการเรียนการสอน

# ส่วนที่ 3: รู้จัก Wokwi Simulator

## 3.1 Wokwi คืออะไร

Wokwi เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Web Application สำหรับเขียนโค้ดและจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยตรงโดยผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง เริ่มพัฒนาในปี ค.ศ. 2019 โดย Uri Shaked นักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวอิสราเอล จุดประสงค์หลักคือให้ผู้ใช้ทดสอบและพัฒนาโค้ดได้โดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์จริง จึงเหมาะกับการเรียนรู้และฝึกเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ในเบื้องต้น

## 3.2 ขอบเขตการรองรับ

| ด้าน | สิ่งที่รองรับ |
| --- | --- |
| ภาษา/แพลตฟอร์ม | Arduino (C/C++), MicroPython, Rust, C/C++, Verilog (สำหรับงานออกแบบวงจรตรรกะดิจิทัล) |
| บอร์ดตระกูล Arduino | Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega 2560 |
| บอร์ดอื่น ๆ | ESP32 / ESP32-S3 / ESP32-C3, Raspberry Pi Pico, STM32 Nucleo C031, STM32 Nucleo32 L031K6 |
| อุปกรณ์รอบข้าง | LED, ปุ่มกด, จอ LCD 16×2 แบบ I2C, จอ OLED I2C, โพเทนชิออมิเตอร์, Logic Analyzer และอื่น ๆ (ดูรายการเต็มที่ elements.wokwi.com) |
| เครื่องมือประกอบ | Serial Monitor สำหรับตรวจผลลัพธ์, `wokwi-cli` สำหรับสั่งงานแบบ Command Line, Wokwi for VS Code สำหรับพัฒนาบนเครื่องตนเอง |

รายการฮาร์ดแวร์ที่รองรับทั้งหมดตรวจสอบได้จาก docs.wokwi.com/getting-started/supported-hardware ซึ่งมีการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่อยู่เสมอ ผู้สอนควรให้นักศึกษาตรวจหน้านี้ก่อนออกแบบโปรเจกต์ทุกครั้ง

## 3.3 แผนการใช้งานและค่าบริการ

Wokwi เปิดให้ใช้งานทั้งแบบฟรีและแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือน จำแนกได้ดังนี้ (อ้างอิงหน้า wokwi.com/pricing):

- Community plan (ฟรี) — สำหรับงานส่วนตัวและโครงการเปิดเผยซอร์ส สร้างโปรเจกต์สาธารณะได้ไม่จำกัด เหมาะกับงานในรายวิชานี้

- Hobby และ Hobby+ — สำหรับผู้ใช้งานส่วนตัวขั้นสูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายรายเดือน

- Pro — สำหรับโปรเจกต์เชิงพาณิชย์หรือผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงขึ้น

- University Classroom — แผนสำหรับสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถติดต่อขอใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งชั้นเรียนได้

## 3.4 ข้อจำกัดที่ต้องเน้นย้ำกับผู้เรียน

คำเตือนสำคัญ: Wokwi ใช้ทดสอบโค้ดด้วยการจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ดี แต่ฟังก์ชันการทำงานของฮาร์ดแวร์บางส่วนอาจยังไม่รองรับหรือไม่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นผลการจำลองที่ "ผ่าน" ไม่ได้รับประกันว่าวงจรจริงจะทำงานได้ ประเด็นที่ตัวจำลองมักไม่สะท้อน ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนของสัญญาณนาฬิกา สัญญาณรบกวน (noise) กระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์ดึงจริง ปัญหาการต่อกราวด์ และการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์

# ส่วนที่ 4: การติดตั้งและตั้งค่า Wokwi Extension บน VS Code

## 4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง

- ติดตั้ง VS Code — ดาวน์โหลด Visual Studio Code จากเว็บไซต์ทางการของ Microsoft และติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน

- เปิดใช้งาน VS Code — กรณีใช้ Ubuntu โดยตรง เปิดจากเมนูแอปพลิเคชัน หรือพิมพ์คำสั่ง `code` ใน Terminal

- กรณีใช้ WSL2 Ubuntu บน Windows — เปิด VS Code ในโหมด Remote - WSL เพื่อให้เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม Ubuntu โดยตรง ส่วนขยายและ toolchain ทั้งหมดจะถูกติดตั้งฝั่ง Ubuntu

- ค้นหาและติดตั้ง Wokwi Extension — ในแถบ Extensions ค้นหาคำว่า "Wokwi Simulator" แล้วกดติดตั้ง

- ขอ License Key — กด F1 (หรือ Ctrl+Shift+P) แล้วเลือกคำสั่ง "Wokwi: Request a new License" ระบบจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ให้ยืนยัน จากนั้นกดปุ่มขอ License และอนุญาตให้ส่งกลับเข้า VS Code เมื่อสำเร็จจะขึ้นข้อความยืนยันการเปิดใช้งาน

หากเบราว์เซอร์ไม่ส่ง License กลับให้อัตโนมัติ ให้คัดลอกคีย์ที่แสดงบนหน้าเว็บ แล้วใช้คำสั่ง Wokwi: Manually Enter License Key ใน Command Palette เพื่อวางคีย์เอง ทำเพียงครั้งเดียวต่อเครื่อง

ข้อควรทราบเรื่องอายุ License: แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ระบุอายุของ License ฟรีไม่ตรงกัน (บางแหล่งระบุ 30 วัน บางแหล่งระบุ 1 ปี) และเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ตรวจสอบวันหมดอายุจริงจากหน้า wokwi.com/license และแนะนำนักศึกษาว่าเมื่อหมดอายุสามารถขอใหม่ได้ฟรีด้วยขั้นตอนเดิม

ข้อสังเกต: การใช้งาน Wokwi Simulator ร่วมกับ VS Code ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการอื่นเช่นกัน ทั้ง Windows และ macOS ไม่จำกัดเฉพาะ Linux นอกจากนี้ Extension ยังใช้ร่วมกับเฟรมเวิร์กอื่นได้หลากหลาย เช่น ESP-IDF, Zephyr Project, Pi Pico SDK, Rust และ MicroPython

## 4.2 สถาปัตยกรรมการทำงาน — สิ่งที่นักศึกษามักเข้าใจผิด

การจำลองยังทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของ Wokwi สิ่งที่ย้ายมาอยู่บนเครื่องผู้เรียนคือ "ขั้นตอนการคอมไพล์" เท่านั้น ดังนั้นจึงยังต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะจำลอง ลำดับการทำงานคือ:

ซอร์สโค้ด (.ino / .c / .cpp) ¦ ¦ คอมไพล์บนเครื่องผู้เรียน (arduino-cli / pio / avr-gcc) v ไฟล์เฟิร์มแวร์ (.hex / .bin) + ไฟล์สัญลักษณ์ (.elf) ¦ ¦ wokwi.toml ชี้ตำแหน่งไฟล์ให้ Extension v Wokwi Extension ---> จำลองการทำงานตามวงจรใน diagram.json

# ส่วนที่ 5: โครงสร้างโปรเจกต์และไฟล์ตั้งค่าสำคัญ

โปรเจกต์ Wokwi ที่ทำงานบน VS Code ต้องมีไฟล์ตั้งค่าสองไฟล์เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นหัวใจของบทเรียนนี้

## 5.1 ไฟล์ wokwi.toml — บอกว่าเฟิร์มแวร์อยู่ที่ไหน

ไฟล์นี้ใช้ตั้งค่าการทำงานร่วมกับ Wokwi Simulator โดยระบุตำแหน่งไฟล์ .hex หรือ .bin และไฟล์ .elf ที่ได้จากการคอมไพล์ ตำแหน่งไฟล์จะต่างกันตามเครื่องมือที่ใช้ ดังตาราง

| เครื่องมือคอมไพล์ | ค่าที่ต้องระบุใน wokwi.toml |
| --- | --- |
| arduino-cli (Uno) | firmware = ‘build/arduino.avr.uno/<ชื่อโปรเจกต์>.ino.hex’ · elf = ‘build/arduino.avr.uno/<ชื่อโปรเจกต์>.ino.elf’ |
| PlatformIO (Uno) | firmware = ‘.pio/build/uno/firmware.hex’ · elf = ‘.pio/build/uno/firmware.elf’ |
| PlatformIO (ESP32) | firmware = ‘.pio/build/esp32dev/firmware.bin’ · elf = ‘.pio/build/esp32dev/firmware.elf’ |
| avr-gcc (AVR LibC) | firmware = ‘build/main.hex’ · elf = ‘build/main.elf’ |

สังเกตความแตกต่าง: บอร์ดตระกูล AVR ใช้ไฟล์ .hex ส่วน ESP32 ใช้ .bin และไฟล์ .elf จำเป็นสำหรับการดีบัก (แสดงชื่อฟังก์ชันและตัวแปร) — ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของนักศึกษาคือระบุพาธผิดหรือลืมคอมไพล์ก่อนกดจำลอง

## 5.2 ไฟล์ diagram.json — วงจรในรูปแบบข้อความ

ไฟล์นี้อธิบายวงจรทั้งหมดเป็นโครงสร้าง JSON ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ รายการอุปกรณ์ (parts) และรายการการเชื่อมต่อ (connections) ตัวอย่างวงจร LED ต่อกับขา D8 ของ Arduino Uno ผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแส:

{ "version": 1, "author": "student", "editor": "wokwi", "parts": [ { "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 0, "left": 0 }, { "type": "wokwi-led", "id": "led1", "top": -80, "left": 120, "attrs": { "color": "green" } }, { "type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": -20, "left": 90, "attrs": { "value": "220" } } ], "connections": [ [ "uno:8", "led1:A", "green", [ "v-20", "h-20" ] ], [ "led1:C", "r1:2", "green", [ "v0" ] ], [ "uno:GND.1", "r1:1", "black", [ "v-20", "h-20" ] ] ], "dependencies": {} }

อ่านโครงสร้างนี้ให้ออกคือทักษะสำคัญ องค์ประกอบที่ต้องเข้าใจมีดังนี้:

- type — ชนิดอุปกรณ์ตามรายการใน elements.wokwi.com เช่น `wokwi-led`, `wokwi-lcd1602`, `wokwi-potentiometer`

- id — ชื่อเรียกอุปกรณ์ในไฟล์นี้ ใช้อ้างอิงตอนเชื่อมสาย ต้องไม่ซ้ำกัน

- top / left — ตำแหน่งวางบนผังวงจร (หน่วยพิกเซล) ไม่มีผลต่อการทำงานทางไฟฟ้า

- attrs — คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ เช่น สีของ LED ค่าความต้านทาน หรือโหมดการเชื่อมต่อของจอ LCD (`"pins": "i2c"`)

- connections — แต่ละรายการมีรูปแบบ [ ขาต้นทาง, ขาปลายทาง, สีสาย, เส้นทางเดินสาย ] โดยเส้นทางเป็นคำสั่งย่อ เช่น `"v-20"` = เดินขึ้น 20 หน่วย, `"h30"` = เดินขวา 30 หน่วย

เคล็ดลับ: การเชื่อมต่อกับ Serial Monitor ทำได้โดยเชื่อมขา TX/RX เข้ากับอุปกรณ์พิเศษชื่อ $serialMonitor เช่น [ "esp:TX0", "$serialMonitor:RX", "", [] ]

# ส่วนที่ 6: การติดตั้ง Toolchain สำหรับคอมไพล์

การใช้ Wokwi ร่วมกับ VS Code จำเป็นต้องมีเครื่องมือคอมไพล์บนเครื่อง ในบทเรียนนี้จะใช้ 3 ทางเลือกตามระดับความลึกของงาน

## 6.1 Arduino CLI — สำหรับโปรเจกต์ Arduino Sketch

Arduino CLI เป็นเครื่องมือแบบ Command Line ที่ใช้คอมไพล์โค้ด Arduino Sketch ใช้ได้กับหลายระบบปฏิบัติการ ขั้นตอนติดตั้งบน Ubuntu / WSL2 Ubuntu มีดังนี้

# ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยสคริปต์ทางการ (ไฟล์จะถูกวางไว้ที่ ./bin) curl -fsSL \ https://raw.githubusercontent.com/arduino/arduino-cli/master/install.sh ¦ sh mkdir -p $HOME/bin/ mv bin/arduino-cli $HOME/bin/ # เพิ่ม $HOME/bin เข้า PATH เพื่อให้เรียกคำสั่งได้จากทุกไดเรกทอรี echo ‘export PATH="$PATH:$HOME/bin"’ >> $HOME/.bashrc source $HOME/.bashrc # ตรวจสอบเวอร์ชันที่ติดตั้ง arduino-cli version # สร้างไฟล์ตั้งค่า แล้วอัปเดตรายการบอร์ด arduino-cli config init arduino-cli core update-index # ติดตั้งแกนบอร์ดตระกูล AVR (Uno, Nano, Mega) arduino-cli core install arduino:avr arduino-cli core list

การติดตั้งไลบรารีที่ต้องใช้ในบทเรียนนี้:

arduino-cli lib update-index arduino-cli lib install "LiquidCrystal I2C" arduino-cli lib install "Adafruit SSD1306" arduino-cli lib install "Adafruit GFX Library"

ข้อมูลอัปเดต (สิงหาคม 2026): เวอร์ชันเสถียรล่าสุดของ Arduino CLI คือ 1.5.1 (เผยแพร่ 5 มิถุนายน 2026) ซึ่งใหม่กว่าเวอร์ชัน 1.4.0 ที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิงต้นทาง เนื่องจากสคริปต์ติดตั้งดึงเวอร์ชันล่าสุดเสมอ ผลลัพธ์ของคำสั่ง arduino-cli version ที่นักศึกษาเห็นจึงอาจไม่ตรงกับตัวอย่างในเอกสาร — ให้ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ข้อผิดพลาด

## 6.2 PlatformIO Core — สำหรับงานหลายแพลตฟอร์ม

PlatformIO เป็นเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ฝังตัวที่รองรับบอร์ดหลายรุ่นและหลายเฟรมเวิร์ก เช่น Arduino, ESP-IDF และ STM32Cube ส่วน PlatformIO Core คือส่วนประกอบหลักที่ทำงานแบบ Command Line

sudo apt update sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip curl PIO_URL="https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core-installer" curl -fsSL -o get-platformio.py ${PIO_URL}/master/get-platformio.py python3 get-platformio.py echo ‘export PATH="$PATH:$HOME/.platformio/penv/bin"’ >> ~/.bashrc source ~/.bashrc pio --version

ข้อมูลอัปเดต: PlatformIO Core เวอร์ชันปัจจุบันคือ 6.1.19 (เผยแพร่กุมภาพันธ์ 2026) ใหม่กว่า 6.1.18 ที่ระบุในเอกสารต้นทาง สามารถอัปเกรดด้วยคำสั่ง pio upgrade

## 6.3 GCC-AVR Toolchain — สำหรับเขียนระดับรีจิสเตอร์

สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วย AVR LibC ซึ่งเข้าถึงรีจิสเตอร์ของชิปโดยตรง ต้องติดตั้งชุดเครื่องมือดังนี้

| sudo apt install -y gcc-avr binutils-avr avr-libc avrdude |  |
| --- | --- |
| เครื่องมือ | เหมาะกับงานแบบใด |
| arduino-cli | งาน Arduino Sketch ทั่วไป ติดตั้งง่าย เหมาะกับผู้เริ่มต้นและงานที่มีไฟล์ .ino เดิมอยู่แล้ว |
| PlatformIO (pio) | โปรเจกต์ขนาดใหญ่ หลายบอร์ด หลายเฟรมเวิร์ก มีระบบจัดการไลบรารีในไฟล์ platformio.ini ที่ทำซ้ำได้ |
| avr-gcc + avr-libc | การเรียนสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับรีจิสเตอร์ เช่น Timer, ADC, PWM โดยไม่ผ่านไลบรารี Arduino |

# ส่วนที่ 7: ปฏิบัติการที่ 1 — Arduino Uno กับจอ LCD I2C

เริ่มจากโปรเจกต์ตัวอย่างของ Wokwi ที่มีไฟล์ตั้งค่าครบอยู่แล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนสร้างโปรเจกต์เอง

git clone https://github.com/wokwi/arduino-lcd-helloworld cd arduino-lcd-helloworld code . # เปิดโฟลเดอร์นี้ใน VS Code

เมื่อเปิดโปรเจกต์จะพบไฟล์ diagram.json, ไฟล์ .ino และ wokwi.toml จากนั้นคอมไพล์ด้วยคำสั่ง

arduino-cli compile \ --fqbn arduino:avr:uno \ --output-dir ./build/arduino.avr.uno/ .

คำอธิบายพารามิเตอร์: --fqbn (Fully Qualified Board Name) ระบุบอร์ดเป้าหมายในรูปแบบ ผู้ผลิต:สถาปัตยกรรม:รุ่น ส่วน --output-dir กำหนดที่เก็บไฟล์ผลลัพธ์ให้ตรงกับที่ระบุไว้ใน wokwi.toml เมื่อคอมไพล์เสร็จให้กด F1 แล้วเลือก "Wokwi: Start Simulator" เพื่อเริ่มจำลอง

## 7.1 แบบฝึกในคาบ — เพิ่มการนับและส่งข้อความออก Serial

ให้นักศึกษาแก้ไขโค้ดเดิมให้แสดงตัวนับบนจอ LCD พร้อมส่งข้อความออกทาง Serial Monitor ทุกหนึ่งวินาที โดยใช้เทคนิคจับเวลาแบบไม่บล็อกการทำงาน (non-blocking) ด้วย millis()

#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // ที่อยู่ I2C = 0x27, จอ 16x2 const uint32_t INTERVAL = 1000; // คาบเวลา 1 วินาที uint32_t lastTick = 0; // เวลาที่ทำงานครั้งล่าสุด uint16_t counter = 0; void setup() { Serial.begin(115200); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("RERU IoT Lab"); } void loop() { uint32_t now = millis(); if (now - lastTick >= INTERVAL) { // ถึงเวลาทำงานหรือยัง lastTick = now; counter++; lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Count: "); lcd.print(counter); Serial.print("tick = "); Serial.println(counter); } }

ประเด็นที่ต้องอภิปรายในชั้นเรียน: เหตุใดจึงใช้ millis() แทน delay()? — เพราะ delay() หยุดการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถอ่านปุ่มกดหรือทำงานอื่นระหว่างรอได้ ส่วน millis() ให้โปรแกรมวนทำงานต่อไปได้ ซึ่งเป็นรากฐานของการเขียนโปรแกรมฝังตัวที่ตอบสนองได้ดี

## 7.2 การตั้งค่า tasks.json เพื่อคอมไพล์ด้วยปุ่มลัด

การเพิ่มไฟล์ .vscode/tasks.json ช่วยให้สั่งคอมไพล์ด้วยปุ่มลัด Ctrl+Shift+B แทนการพิมพ์คำสั่งยาว ๆ ทุกครั้ง

{ "version": "2.0.0", "tasks": [ { "label": "Arduino: Compile (Uno)", "type": "shell", "command": "arduino-cli", "args": [ "compile", "--verbose", "--fqbn", "arduino:avr:uno", "--output-dir", "${workspaceFolder}/build/arduino.avr.uno", "." ], "group": { "kind": "build", "isDefault": true }, "problemMatcher": [] } ] }

# ส่วนที่ 8: ปฏิบัติการที่ 2 — AVR LibC กับ ADC และ PWM

ปฏิบัติการนี้เขียนโปรแกรมระดับรีจิสเตอร์โดยไม่ใช้ไลบรารี Arduino เพื่อให้เข้าใจการทำงานภายในชิป ATmega328P โจทย์คือ อ่านค่าแรงดันจากโพเทนชิออมิเตอร์ที่ขา A0 ด้วยวงจร ADC ขนาด 10 บิต แล้วนำค่าไปกำหนด Duty Cycle ของสัญญาณ PWM ที่ขา D9 เพื่อปรับความสว่างของ LED

## 8.1 โครงสร้างโปรเจกต์และคำสั่งคอมไพล์

mkdir -p uno_adc_pwm/src uno_adc_pwm/build && cd uno_adc_pwm # สร้างไฟล์ src/main.c, wokwi.toml และ diagram.json # คอมไพล์เป็นไฟล์ .elf avr-gcc -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000UL -Os -Wall \ -o ./build/main.elf src/main.c # แปลง .elf เป็นไฟล์เฟิร์มแวร์ .hex avr-objcopy -O ihex -R .eeprom ./build/main.elf ./build/main.hex

คำอธิบายพารามิเตอร์สำคัญ: -mmcu=atmega328p ระบุชิปเป้าหมาย, -DF_CPU=16000000UL บอกความถี่คริสตัล 16 MHz ซึ่งจำเป็นต่อการคำนวณเวลาให้ถูกต้อง, -Os ปรับให้ไฟล์ผลลัพธ์มีขนาดเล็กที่สุด (สำคัญมากเพราะหน่วยความจำโปรแกรมมีเพียง 32 KB)

## 8.2 โค้ดตัวอย่าง

#include <avr/io.h> static void adc_init(void) { ADMUX = (1 << REFS0); // อ้างอิงแรงดัน AVcc, เลือกช่อง A0 ADCSRA = (1 << ADEN) // เปิดใช้งานวงจร ADC ¦ (1 << ADPS2) ¦ (1 << ADPS1) ¦ (1 << ADPS0); // ตัวหารความถี่ 128 } static uint16_t adc_read(void) { ADCSRA ¦= (1 << ADSC); // สั่งเริ่มการแปลงสัญญาณ while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // รอจนแปลงเสร็จ return ADC; // คืนค่า 0..1023 } static void pwm_init(void) { DDRB ¦= (1 << PB1); // ขา D9 เป็นเอาต์พุต TCCR1A = (1 << COM1A1) ¦ (1 << WGM11); // โหมด Fast PWM ขนาด 10 บิต TCCR1B = (1 << WGM13) ¦ (1 << WGM12) ¦ (1 << CS11); ICR1 = 1023; // ค่าสูงสุดของคาบสัญญาณ } int main(void) { adc_init(); pwm_init(); for (;;) { OCR1A = adc_read(); // ค่า ADC กำหนด Duty Cycle โดยตรง } }

ในไฟล์ diagram.json ให้เพิ่มอุปกรณ์ wokwi-potentiometer ต่อขา SIG เข้ากับ A0 และเพิ่ม wokwi-logic-analyzer ต่อกับขา D9 เพื่อบันทึกรูปคลื่นสัญญาณ

การวิเคราะห์รูปคลื่น: Logic Analyzer ใน Wokwi จะบันทึกผลเป็นไฟล์ VCD (Value Change Dump) ชื่อ wokwi-logic.vcd ซึ่งเปิดดูรูปคลื่นได้ด้วยโปรแกรม GTKWave — ให้นักศึกษาวัดคาบสัญญาณและ Duty Cycle จริงจากรูปคลื่น แล้วเทียบกับค่าที่คำนวณได้ทางทฤษฎี

# ส่วนที่ 9: ปฏิบัติการที่ 3 — ESP32 กับ FreeRTOS

ปฏิบัติการสุดท้ายยกระดับสู่บอร์ด ESP32 ซึ่งมีสองแกนประมวลผลและมีระบบปฏิบัติการเรียลไทม์ FreeRTOS ในตัว โจทย์คือสร้างสองทาสก์ที่ทำงานพร้อมกัน: ทาสก์หนึ่งกะพริบ LED อีกทาสก์อัปเดตข้อความบนจอ LCD

## 9.1 การสร้างโปรเจกต์ด้วย PlatformIO

mkdir -p esp32-lcd-i2c && cd esp32-lcd-i2c pio project init --board esp32dev

แก้ไขไฟล์ platformio.ini ให้ระบุไลบรารีที่ต้องใช้ ระบบจะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติตอนคอมไพล์

[env:esp32dev] platform = espressif32 board = esp32dev framework = arduino monitor_speed = 115200 lib_deps = marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C@^1.1.4

## 9.2 โค้ดตัวอย่างการสร้างทาสก์

#include <Arduino.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); #define LED_PIN 2 // LED บนบอร์ด ESP32 DevKit ส่วนใหญ่ // ทาสก์ที่ 1: กะพริบ LED ทุก 500 มิลลิวินาที void taskBlink(void *param) { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); bool state = false; for (;;) { digitalWrite(LED_PIN, state = !state); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500)); // คืน CPU ให้ทาสก์อื่นระหว่างรอ } } // ทาสก์ที่ 2: อัปเดตตัวนับบนจอ LCD ทุก 1 วินาที void taskDisplay(void *param) { uint16_t count = 0; for (;;) { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Count: "); lcd.print(count++); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); } } void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(21, 22); // SDA = GPIO21, SCL = GPIO22 lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("FreeRTOS Ready"); // ฟังก์ชัน ชื่อ สแตก พารามิเตอร์ ลำดับ ตัวชี้ แกน xTaskCreatePinnedToCore(taskBlink, "blink", 2048, NULL, 1, NULL, 0); xTaskCreatePinnedToCore(taskDisplay, "lcd", 2048, NULL, 1, NULL, 1); } void loop() { // ปล่อยว่างได้ เพราะงานทั้งหมดถูกย้ายไปอยู่ในทาสก์แล้ว }

ประเด็นสำคัญที่ต้องอธิบาย: vTaskDelay() ต่างจาก delay() ตรงที่มันคืนเวลาประมวลผลให้ทาสก์อื่นระหว่างรอ ทำให้ทั้งสองทาสก์ทำงานคู่ขนานได้จริง ส่วนพารามิเตอร์ตัวสุดท้ายของ xTaskCreatePinnedToCore() คือหมายเลขแกนประมวลผล (0 หรือ 1) ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะของ ESP32 ที่มีสองแกน

คอมไพล์ด้วยคำสั่ง pio run ไฟล์ .bin และ .elf จะถูกเก็บไว้ที่ .pio/build/esp32dev/ ตรงตามที่ระบุใน wokwi.toml

# ส่วนที่ 10: การบูรณาการ Generative AI ในงานพัฒนาระบบฝังตัว

## 10.1 หลักคิด: AI เป็นผู้ช่วยดีบัก ไม่ใช่ผู้เขียนแทน

งานระบบฝังตัวมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้ต้องระวังการใช้ AI มากกว่างานซอฟต์แวร์ทั่วไป เพราะ โค้ดที่ "ดูเหมือนถูก" อาจทำให้ฮาร์ดแวร์จริงเสียหายได้ เช่น การตั้งค่าขาเป็นเอาต์พุตแล้วต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ หรือการดึงกระแสเกินพิกัดของขา นอกจากนี้โมเดล AI มักสับสนระหว่างชิปตระกูลต่าง ๆ (เช่น ใช้ชื่อรีจิสเตอร์ของ ATmega328P กับ ESP32) ดังนั้นแนวทางในรายวิชานี้คือ

- ให้ AI อธิบาย ไม่ใช่ให้ AI เขียน — ใช้ AI แปลความหมายของ error message และอธิบายว่ารีจิสเตอร์แต่ละบิตทำอะไร

- ตรวจสอบกับ datasheet เสมอ — ทุกคำตอบที่เกี่ยวกับรีจิสเตอร์ ขา หรือค่าไฟฟ้า ต้องยืนยันกับเอกสารทางการของผู้ผลิต

- ทดสอบในตัวจำลองก่อนเสมอ — Wokwi ทำหน้าที่เป็นด่านตรวจสอบชั้นแรกที่ไม่มีต้นทุนความเสียหาย

## 10.2 Workflow การใช้ AI ในปฏิบัติการนี้ (5 ขั้น)

| ขั้น | กิจกรรม | บทบาทของ AI |
| --- | --- | --- |
| 1 | ออกแบบวงจรและเขียนโค้ดเอง | ไม่ใช้ AI — ต้องคิดโครงสร้างโปรแกรมและเลือกอุปกรณ์ด้วยตนเอง |
| 2 | แปลง error จากคอมไพเลอร์ | วางข้อความ error พร้อมบริบท (บอร์ด เฟรมเวิร์ก บรรทัดที่เกี่ยวข้อง) ให้ AI อธิบายสาเหตุ |
| 3 | ตรวจทานโค้ด (code review) | ขอให้ AI ชี้จุดเสี่ยง เช่น การใช้ delay() ที่บล็อกการทำงาน ตัวแปรที่ควรเป็น volatile หรือขนาดสแตกของทาสก์ |
| 4 | ร่างไฟล์ diagram.json | ให้ AI ร่างโครงสร้าง JSON ตามรายการอุปกรณ์ที่นักศึกษากำหนด แล้วนักศึกษาตรวจแก้ชื่อขาเอง |
| 5 | ยืนยันด้วยการจำลองจริง | ไม่ใช้ AI — ผลการจำลองใน Wokwi และ datasheet คือคำตัดสินสุดท้าย พร้อมบันทึก AI Log |

## 10.3 ตัวอย่าง Prompt ที่ใช้ได้จริง

Prompt 1 — วิเคราะห์ข้อความผิดพลาด: "ผมคอมไพล์โปรเจกต์ Arduino สำหรับบอร์ด Arduino Uno ด้วย arduino-cli แล้วได้ error ต่อไปนี้ [วาง error ทั้งหมด] นี่คือโค้ดส่วนที่เกี่ยวข้อง [วางโค้ด] ช่วยอธิบายว่าสาเหตุคืออะไร เกิดจากบรรทัดไหน และมีทางแก้กี่แบบ พร้อมข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ โดยยังไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ให้ทั้งหมด"

Prompt 2 — อธิบายรีจิสเตอร์ระดับบิต: "อธิบายว่าคำสั่ง ADMUX = (1 << REFS0); ในชิป ATmega328P ทำอะไร ให้แจกแจงทีละบิตว่าบิตไหนถูกตั้งค่าและมีผลอย่างไรต่อวงจร ADC พร้อมระบุหน้าที่ควรอ่านเพิ่มเติมใน datasheet"

Prompt 3 — ตรวจทานโค้ดเชิงระบบฝังตัว: "ทำหน้าที่เป็นวิศวกรระบบฝังตัวที่ตรวจทานโค้ด ตรวจโค้ด ESP32 + FreeRTOS นี้ใน 4 ประเด็น: (1) การใช้หน่วงเวลาที่บล็อกการทำงาน (2) ตัวแปรที่ใช้ร่วมกันระหว่างทาสก์โดยไม่มีการป้องกัน (3) ขนาดสแตกที่อาจไม่พอ (4) การตั้งค่าขา GPIO ที่เสี่ยง — ชี้เป็นรายบรรทัด ห้ามเขียนโค้ดใหม่ให้ทั้งหมด"

Prompt 4 — ร่างวงจรเป็น JSON: "ช่วยร่างไฟล์ diagram.json ของ Wokwi สำหรับวงจรที่ประกอบด้วย: บอร์ด Arduino Uno, ปุ่มกด 1 ตัวต่อขา D2 แบบ pull-up ภายใน, LED 1 ดวงพร้อมตัวต้านทาน 220 โอห์มที่ขา D8 ให้ใช้ชนิดอุปกรณ์ที่มีจริงใน elements.wokwi.com เท่านั้น และอธิบายการเชื่อมต่อแต่ละเส้นด้วยว่าเชื่อมขาใดกับขาใด"

ข้อสังเกตสำคัญ: AI มักสร้างชื่ออุปกรณ์หรือชื่อขาที่ไม่มีอยู่จริง (hallucination) การกำหนดในคำสั่งว่า "ให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่มีจริง" ช่วยลดปัญหาได้บ้าง แต่ไม่หมด — นักศึกษาต้องเปิดหน้า elements.wokwi.com ตรวจสอบทุกครั้ง และผลการจำลองที่ล้มเหลวคือหลักฐานที่ชัดที่สุดว่าคำตอบผิด

# ส่วนที่ 11: จริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ

- เปิดเผยการใช้ AI (AI Log) — ระบุเครื่องมือที่ใช้ prompt ที่ใช้ และส่วนใดของงานที่ AI มีส่วนช่วย แนบท้ายรายงานทุกครั้ง

- ต้องอธิบายโค้ดของตนเองได้ทุกบรรทัด — ในการสอบปฏิบัติ ผู้สอนจะสุ่มถามความหมายของโค้ด การส่งงานที่อธิบายไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านแม้โปรแกรมจะทำงานถูกต้อง

- เคารพสัญญาอนุญาตของโค้ดที่นำมาใช้ — โปรเจกต์ตัวอย่างและไลบรารีต่าง ๆ มีสัญญาอนุญาตกำกับ (เช่น MIT, GPL, CC BY-SA) ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและปฏิบัติตามเงื่อนไข

- ความปลอดภัยเมื่อย้ายไปฮาร์ดแวร์จริง — ก่อนต่อวงจรจริงต้องตรวจสอบขั้วแหล่งจ่าย ค่าตัวต้านทานจำกัดกระแส และพิกัดกระแสของขา I/O เสมอ ผลการจำลองที่ผ่านไม่ใช่การรับประกันความปลอดภัย

# ส่วนที่ 12: กิจกรรมในชั้นเรียน (In-class Activities)

- กิจกรรม 1 — แข่งตั้งค่าสภาพแวดล้อม (30 นาที): จับคู่ติดตั้ง VS Code + Wokwi Extension + arduino-cli แล้วรันโปรเจกต์ตัวอย่างให้จำลองได้สำเร็จ คู่ที่เสร็จก่อนช่วยคู่ที่ติดปัญหา (peer support) จบด้วยการรวบรวมปัญหาที่พบขึ้นกระดานเป็นคลังความรู้ของห้อง

- กิจกรรม 2 — อ่านวงจรจาก JSON (25 นาที): แจกไฟล์ diagram.json ที่ไม่มีรูปประกอบ ให้นักศึกษาวาดผังวงจรลงกระดาษจากข้อมูล JSON ล้วน แล้วเปิดใน Wokwi เทียบว่าตรงหรือไม่ — ฝึกทักษะการอ่านโครงสร้างข้อมูล

- กิจกรรม 3 — ล่าบั๊ก (Bug Hunt) (30 นาที): ผู้สอนแจกโปรเจกต์ที่มีข้อผิดพลาดฝังไว้ 3 จุด (เช่น พาธใน wokwi.toml ผิด, ที่อยู่ I2C ผิด, ลืมตั้งขาเป็นเอาต์พุต) ให้แข่งกันหาและแก้ให้ครบ พร้อมบันทึกวิธีวินิจฉัย

- กิจกรรม 4 — AI Debug Lab (40 นาที): ใช้ Prompt 1 และ 3 ในส่วนที่ 10 กับบั๊กจากกิจกรรม 3 แล้วประเมินว่า AI ช่วยได้จริงกี่จุด ตอบผิดหรือมั่วกี่จุด บันทึกลงตารางเปรียบเทียบ — ปิดท้ายด้วยการอภิปรายว่าเมื่อใดควรเชื่อ AI และเมื่อใดต้องเปิด datasheet

- กิจกรรม 5 — Show & Tell (25 นาที): แต่ละกลุ่มสาธิตโปรเจกต์ต้นฉบับของตน 3 นาที โดยต้องอธิบายเหตุผลของการเลือกอุปกรณ์และโครงสร้างโปรแกรม เพื่อนโหวต "โปรเจกต์ที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุด"

# ส่วนที่ 13: แบบฝึกหัด/คำถามท้ายบท (พร้อมแนวคำตอบ)

## 13.1 คำถามทบทวน

- ไฟล์ wokwi.toml และ diagram.json ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร? แนวตอบ: wokwi.toml ระบุตำแหน่งไฟล์เฟิร์มแวร์ (.hex/.bin) และ .elf ที่ได้จากการคอมไพล์ ส่วน diagram.json อธิบายวงจร คือรายการอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระหว่างขา

- เมื่อใช้ Wokwi ผ่าน VS Code การคอมไพล์และการจำลองเกิดขึ้นที่ใด? แนวตอบ: คอมไพล์เกิดบนเครื่องผู้ใช้ด้วย toolchain ที่ติดตั้งเอง ส่วนการจำลองยังทำงานผ่านบริการของ Wokwi จึงต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- เหตุใดบอร์ด Uno ใช้ไฟล์ .hex แต่ ESP32 ใช้ .bin? แนวตอบ: เป็นรูปแบบไฟล์เฟิร์มแวร์ตามสถาปัตยกรรมและ toolchain ของแต่ละตระกูลชิป — AVR ใช้ Intel HEX ส่วน ESP32 ใช้ไบนารีที่มีโครงสร้างพาร์ทิชันของตนเอง ส่วนไฟล์ .elf ใช้ประกอบการดีบักทั้งสองกรณี

- พารามิเตอร์ --fqbn ในคำสั่ง arduino-cli compile หมายถึงอะไร ยกตัวอย่าง 1 ค่า แนวตอบ: Fully Qualified Board Name คือชื่อบอร์ดเป้าหมายในรูปแบบ ผู้ผลิต:สถาปัตยกรรม:รุ่น เช่น arduino:avr:uno

- เปรียบเทียบข้อดีของ arduino-cli กับ PlatformIO มาอย่างละ 1 ข้อ แนวตอบ: arduino-cli ติดตั้งง่ายและเหมาะกับ Arduino Sketch เดิม; PlatformIO จัดการหลายบอร์ด/หลายเฟรมเวิร์ก และประกาศไลบรารีในไฟล์ platformio.ini ทำให้ทำซ้ำสภาพแวดล้อมได้

- เหตุใด vTaskDelay() จึงเหมาะกว่า delay() ในโปรแกรม FreeRTOS? แนวตอบ: vTaskDelay() คืนเวลาประมวลผลให้ทาสก์อื่นระหว่างรอ ทำให้ทาสก์ทำงานคู่ขนานได้จริง ขณะที่ delay() ยึดครองการทำงานไว้

- ยกข้อจำกัดของการทดสอบด้วย Simulator มา 2 ข้อ แนวตอบ: ฮาร์ดแวร์บางส่วนอาจยังไม่รองรับหรือไม่ครอบคลุมทั้งหมด และตัวจำลองไม่สะท้อนปัจจัยทางกายภาพ เช่น สัญญาณรบกวน กระแสจริงที่อุปกรณ์ดึง หรือปัญหาการต่อกราวด์

- (วิเคราะห์) นักศึกษาคอมไพล์สำเร็จแต่กดจำลองแล้ว Wokwi แจ้งว่าไม่พบไฟล์เฟิร์มแวร์ จงระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ 3 ข้อ พร้อมวิธีตรวจสอบทีละข้อ แนวตอบ: (1) พาธใน wokwi.toml ไม่ตรงกับ --output-dir ตรวจโดยเทียบชื่อโฟลเดอร์จริง (2) ชื่อไฟล์ผลลัพธ์ไม่ตรง เพราะ arduino-cli ตั้งชื่อตามชื่อโฟลเดอร์โปรเจกต์ (3) คอมไพล์ไม่สำเร็จจริงแต่มองข้าม error ตรวจโดยดูรหัสสถานะและอ่านบรรทัดสุดท้ายของผลลัพธ์

## 13.2 แบบฝึกหัดปฏิบัติ (ส่งเป็นชิ้นงาน)

- แบบฝึกหัด A — โปรเจกต์ต้นฉบับ: ออกแบบและสร้างโปรเจกต์ Wokwi ที่มีอุปกรณ์อินพุตอย่างน้อย 1 ชิ้นและเอาต์พุตอย่างน้อย 2 ชิ้น ส่งเป็นโฟลเดอร์ที่มี diagram.json, wokwi.toml, ซอร์สโค้ด, ไฟล์ตั้งค่าการคอมไพล์ และ README อธิบายวงจรพร้อมภาพผลการจำลอง (แนะนำให้ส่งเป็นรีโพซิทอรี Git)

- แบบฝึกหัด B — รายงานการดีบักด้วย AI: บันทึกการแก้ปัญหาอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างทำแบบฝึกหัด A ในรูปแบบตาราง: อาการที่พบ / สมมติฐานของตนเอง / prompt ที่ใช้ถาม AI / คำตอบของ AI / ผลการตรวจสอบจริง (ถูกหรือผิด) / วิธีแก้สุดท้าย ปิดท้ายด้วยข้อสรุปครึ่งหน้าว่า AI ช่วยงานลักษณะใดได้ดีและงานลักษณะใดที่ยังเชื่อไม่ได้

# ส่วนที่ 14: เกณฑ์การประเมิน (Assessment Rubric)

| เกณฑ์ | ดีเยี่ยม (4) | ดี (3) | พอใช้ (2) | ปรับปรุง (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การตั้งค่าโปรเจกต์ | ไฟล์ครบ พาธถูกต้อง จำลองได้ทันทีจากเครื่องอื่น | ไฟล์ครบ จำลองได้ | ต้องแก้พาธเล็กน้อยจึงรันได้ | รันไม่ได้ ไฟล์ไม่ครบ |
| การออกแบบวงจร (diagram.json) | อุปกรณ์เหมาะสม ต่อถูกหลักไฟฟ้า มีตัวต้านทานจำกัดกระแสครบ | ต่อถูกต้อง ครบตามโจทย์ | มีจุดต่อที่ไม่เหมาะสม | วงจรผิดหลักการ |
| คุณภาพโค้ด | โครงสร้างชัด ไม่บล็อกการทำงาน ตั้งชื่อสื่อความหมาย มีคอมเมนต์ที่จำเป็น | ทำงานถูกต้อง อ่านเข้าใจได้ | ทำงานได้แต่โครงสร้างสับสน | ทำงานไม่ครบตามโจทย์ |
| การวิเคราะห์ปัญหา | วินิจฉัยเป็นระบบ มีสมมติฐานและการทดสอบทีละขั้น | ระบุสาเหตุได้ถูกต้อง | แก้ได้แต่อธิบายสาเหตุไม่ชัด | แก้แบบลองผิดลองถูกล้วน |
| การใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ | ตรวจสอบคำตอบ AI กับ datasheet/ผลจำลองทุกครั้ง ระบุจุดที่ AI ผิดได้ | ใช้ AI ช่วยและตรวจสอบผล | รับคำตอบ AI มาใช้เกือบทั้งหมด | ไม่มีร่องรอยการตรวจสอบ |
| จริยธรรมและเอกสาร (AI Log) | บันทึกครบ อ้างอิงแหล่งโค้ด สะท้อนคิดลึก | บันทึกครบถ้วน | บันทึกไม่ครบ | ไม่เปิดเผยการใช้ AI |

การให้น้ำหนัก (ปรับได้ตามผู้สอน): ทักษะปฏิบัติหลัก (เกณฑ์ 1–3) 60% / การวิเคราะห์และการใช้ AI (เกณฑ์ 4–5) 25% / เอกสารและจริยธรรม (เกณฑ์ 6) 15%

# ส่วนที่ 15: เอกสารอ้างอิงและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

- IoT Engineering Education. แนะนำการใช้งาน VS Code IDE + Wokwi. https://iot-kmutnb.github.io/blogs/wokwi/wokwi-vscode/ (เผยแพร่ 7 ม.ค. 2026, สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0) — เอกสารต้นทางหลักของบทเรียนนี้

- Wokwi Documentation. Getting Started with Wokwi for VS Code. https://docs.wokwi.com/vscode/getting-started

- Wokwi Elements. รายการอุปกรณ์ที่รองรับทั้งหมด. https://elements.wokwi.com/

- Arduino. Arduino CLI Documentation. https://docs.arduino.cc/arduino-cli/ (เวอร์ชันล่าสุด 1.5.1, มิ.ย. 2026)

- PlatformIO. PlatformIO Core Documentation. https://docs.platformio.org/ (เวอร์ชันล่าสุด 6.1.19, ก.พ. 2026)

- Microchip Technology. ATmega328P Datasheet — เอกสารอ้างอิงรีจิสเตอร์สำหรับปฏิบัติการที่ 2

- Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual และ FreeRTOS API Reference — สำหรับปฏิบัติการที่ 3

หมายเหตุสำหรับอาจารย์ผู้สอน: เอกสารนี้จัด heading hierarchy พร้อมสารบัญอัตโนมัติแล้ว (คลิกขวาที่สารบัญ > Update Field ใน Word) แนะนำให้แทรกภาพหน้าจอขั้นตอนการติดตั้งจากเครื่องของผู้สอนเอง เพื่อให้ตรงกับเวอร์ชันที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และควรทดสอบขั้นตอนติดตั้งทั้งหมดบนเครื่องห้องแล็บก่อนสอนจริงอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากเวอร์ชันของเครื่องมือเปลี่ยนแปลงบ่อย