ชื่อ-สกุล .......................................................... รหัสนักศึกษา ...................................... หมู่เรียน ................

# 1. จุดประสงค์

1.1 ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และไดรเวอร์สื่อสารอนุกรมของบอร์ด NodeMCU ได้

1.2 เพิ่มชุดบอร์ด ESP8266 เข้าสู่ Arduino IDE และตั้งค่าบอร์ดได้ถูกต้อง

1.3 อัปโหลดโปรแกรมทดสอบลงบอร์ดจริง และอ่านผลผ่าน Serial Monitor ได้

1.4 อธิบายหน้าที่ของขาสัญญาณบน NodeMCU และข้อควรระวังด้านแรงดันได้

1.5 ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการใช้บอร์ดทดลองและรีเลย์ได้

# 2. เครื่องมือและอุปกรณ์

2.1 บอร์ดทดลอง Internet of Things Training Board

2.2 บอร์ด NodeMCU (ESP8266 ESP-12E)

2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Windows / macOS / Linux)

2.4 สาย USB ชนิด Micro USB ที่เป็นสายข้อมูล ไม่ใช่สายชาร์จอย่างเดียว

2.5 สายต่อวงจร (jumper wire)

สายชาร์จกับสายข้อมูลไม่เหมือนกัน สาเหตุอันดับหนึ่งที่คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นบอร์ด คือการใช้สาย Micro USB ที่ต่อเฉพาะขาไฟเลี้ยง (สายชาร์จ) เมื่อเสียบแล้วไฟบนบอร์ดติดแต่ไม่ปรากฏพอร์ตในระบบ ให้เปลี่ยนไปใช้สายเส้นอื่นก่อนเป็นอันดับแรก

# 3. ขั้นตอนที่ 1 : ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE

1) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ https://www.arduino.cc/en/software

2) ดาวน์โหลด Arduino IDE 2.x ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของเครื่อง

3) ติดตั้งตามขั้นตอนปกติ หากระบบถามสิทธิ์ให้ติดตั้งไดรเวอร์ USB ให้กดอนุญาตทุกครั้ง

4) เปิดโปรแกรมครั้งแรก รอให้ดาวน์โหลดส่วนประกอบพื้นฐานจนเสร็จ

# 4. ขั้นตอนที่ 2 : ติดตั้งไดรเวอร์ USB-to-Serial

บอร์ด NodeMCU ใช้ชิปแปลงสัญญาณ USB เป็นอนุกรม 2 รุ่นที่พบบ่อย ให้ดูที่ตัวชิปสี่เหลี่ยมเล็กใกล้พอร์ต USB บนบอร์ด แล้วเลือกติดตั้งไดรเวอร์ให้ตรงรุ่น

| ชิปบนบอร์ด | ชื่อไดรเวอร์ | แหล่งดาวน์โหลด | ชื่อพอร์ตที่จะปรากฏ |
| --- | --- | --- | --- |
| CH340 / CH340G | CH341SER | เว็บไซต์ของ WCH (wch-ic.com) | Windows : COMx macOS : /dev/cu.wchusbserial* |
| CP2102 | CP210x VCP Driver | เว็บไซต์ของ Silicon Labs | Windows : COMx macOS : /dev/cu.SLAB_USBtoUART |

หลังติดตั้งเสร็จให้เสียบบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วตรวจสอบว่าเครื่องมองเห็นพอร์ตหรือไม่

- Windows : เปิด Device Manager ดูหัวข้อ Ports (COM & LPT) ต้องมีรายการ USB-SERIAL CH340 หรือ Silicon Labs CP210x ปรากฏ

- macOS / Linux : เปิด Terminal พิมพ์คำสั่ง ls /dev/cu.* หรือ ls /dev/ttyUSB* ต้องเห็นชื่ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาหลังเสียบบอร์ด

ผู้ใช้ Linux ต้องเพิ่มสิทธิ์เข้าถึงพอร์ต ถ้าอัปโหลดแล้วขึ้นข้อความ Permission denied ให้เพิ่มผู้ใช้เข้ากลุ่ม dialout ด้วยคำสั่ง sudo usermod -a -G dialout $USER แล้วออกจากระบบและเข้าใหม่

# 5. ขั้นตอนที่ 3 : เพิ่มชุดบอร์ด ESP8266 เข้าสู่ Arduino IDE

1) เปิด Arduino IDE ไปที่เมนู File → Preferences (บน macOS คือ Arduino IDE → Settings)

2) ที่ช่อง Additional boards manager URLs ให้วางข้อความต่อไปนี้ แล้วกด OK

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

3) ไปที่แถบ Boards Manager (ไอคอนรูปบอร์ดทางซ้าย) พิมพ์ค้นหาคำว่า esp8266

4) เลือกแพ็กเกจ "esp8266 by ESP8266 Community" แล้วกด INSTALL รอจนติดตั้งเสร็จ

ขั้นตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตปริมาณมากและใช้เวลานาน แพ็กเกจ ESP8266 มีขนาดหลายร้อยเมกะไบต์ ถ้าติดตั้งพร้อมกันทั้งห้องอาจใช้เวลาเกิน 20 นาที ควรให้นักศึกษาติดตั้งมาก่อนเข้าคาบเรียน หรือเตรียมโฟลเดอร์แพ็กเกจสำเร็จไว้ให้คัดลอก

# 6. ขั้นตอนที่ 4 : ตั้งค่าบอร์ดก่อนอัปโหลด

ไปที่เมนู Tools แล้วตั้งค่าตามตารางนี้ทุกครั้งก่อนอัปโหลดโปรแกรม

| หัวข้อใน Tools | ค่าที่ต้องเลือก |
| --- | --- |
| Board | NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) |
| Upload Speed | 115200 |
| CPU Frequency | 80 MHz |
| Flash Size | 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB) |
| Port | พอร์ตที่ปรากฏหลังเสียบบอร์ด เช่น COM3 หรือ /dev/cu.wchusbserial1410 |
| Erase Flash | Only Sketch (เลือก All Flash Contents เฉพาะเมื่อบอร์ดมีปัญหา) |

ถ้าเมนู Port เป็นสีเทาเลือกไม่ได้ แสดงว่าระบบยังมองไม่เห็นบอร์ด ให้ตรวจสามอย่างตามลำดับ หนึ่ง เปลี่ยนสาย USB เป็นสายข้อมูล สอง ติดตั้งไดรเวอร์ตามหัวข้อ 4 ให้ตรงรุ่นชิป สาม เปลี่ยนพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ แล้วปิดเปิด Arduino IDE ใหม่

# 7. ขั้นตอนที่ 5 : อัปโหลดโปรแกรมทดสอบ

สร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง File → New Sketch แล้วพิมพ์โปรแกรมต่อไปนี้ บันทึกชื่อ Workshop_0_Test

| 1 | /* --------------------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| 2 | * ใบงานที่ 0 : โปรแกรมทดสอบบอร์ด NodeMCU |
| 3 | * ตรวจสอบว่าอัปโหลดโปรแกรมได้ และ Serial Monitor ทำงานถูกต้อง |
| 4 | * คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
| 5 | * --------------------------------------------------------------- */ |
| 6 | int count = 0; |
| 7 |  |
| 8 | void setup() { |
| 9 | pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // ไฟ LED บนบอร์ด อยู่ที่ขา D4 (GPIO2) |
| 10 | Serial.begin(115200); |
| 11 | delay(500); |
| 12 | Serial.println(); |
| 13 | Serial.println("================================="); |
| 14 | Serial.println(" NodeMCU พร้อมใช้งาน"); |
| 15 | Serial.print(" ความเร็ว Serial : "); |
| 16 | Serial.println(115200); |
| 17 | Serial.println("================================="); |
| 18 | } |
| 19 |  |
| 20 | void loop() { |
| 21 | digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // ไฟบนบอร์ดเป็นแบบ active-LOW จึงติดเมื่อสั่ง LOW |
| 22 | delay(500); |
| 23 | digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // ดับ |
| 24 | delay(500); |
| 25 |  |
| 26 | count++; |
| 27 | Serial.print("ทดสอบครั้งที่ "); |
| 28 | Serial.println(count); |
| 29 | } |

1) กดปุ่ม Verify (เครื่องหมายถูก) เพื่อคอมไพล์ ต้องไม่มีข้อความสีแดงแจ้งข้อผิดพลาด

2) กดปุ่ม Upload (ลูกศรชี้ขวา) รอจนขึ้นข้อความ Hard resetting via RTS pin...

3) เปิด Serial Monitor (ไอคอนแว่นขยายมุมขวาบน) แล้วตั้งความเร็วมุมขวาล่างเป็น 115200 baud

4) สังเกตไฟ LED สีน้ำเงินบนบอร์ดต้องกะพริบทุก 1 วินาที และมีข้อความนับครั้งปรากฏบนหน้าจอ

บันทึกผลการทดสอบ

| รายการตรวจสอบ | ผลที่ได้ (ผ่าน / ไม่ผ่าน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| คอมพิวเตอร์มองเห็นพอร์ตของบอร์ด |  |  |
| คอมไพล์โปรแกรมผ่าน |  |  |
| อัปโหลดโปรแกรมสำเร็จ |  |  |
| LED บนบอร์ดกะพริบ |  |  |
| Serial Monitor แสดงข้อความถูกต้อง |  |  |

# 8. ผังขาสัญญาณของ NodeMCU ที่ใช้ในชุดใบงานนี้

| ชื่อขาบนบอร์ด | GPIO | ใช้ในใบงาน | ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 16 | ใบงาน 5 (LED), ใบงาน 8.1 (LED) | ไม่รองรับ interrupt และ PWM |
| D1 | 5 | ใบงาน 8.1 (บัซเซอร์), ใบงาน 8.2 (TRIG) | ใช้งานทั่วไปได้ปลอดภัย |
| D2 | 4 | ใบงาน 8.2 (ECHO) | ใช้งานทั่วไปได้ปลอดภัย |
| D3 | 0 | ไม่ใช้ | ถ้าเป็น LOW ขณะบูต บอร์ดจะเข้าโหมดโปรแกรม |
| D4 | 2 | ไฟ LED บนบอร์ด | ต้องเป็น HIGH ขณะบูต ไฟบนบอร์ดเป็น active-LOW |
| D6 | 12 | ใบงาน 5 (ขา IN ของรีเลย์) | ใช้งานทั่วไปได้ปลอดภัย |
| D7 | 13 | ใบงาน 5 (PIR), ใบงาน 6 (LED) | ใช้งานทั่วไปได้ปลอดภัย |
| D8 | 15 | ไม่ใช้ | ต้องเป็น LOW ขณะบูต ห้ามต่อโหลดที่ดึงขาขึ้น |
| A0 | - | ใบงาน 6 (LDR), ใบงาน 8.1 (MQ-2) | รับแรงดันได้ 0-3.3V เท่านั้น ความละเอียด 10 บิต (0-1023) |

ข้อควรระวังเรื่องแรงดันที่สำคัญที่สุด ขา A0 ของ NodeMCU รับแรงดันได้สูงสุด 3.3 โวลต์ ส่วนโมดูล MQ-2 และ HC-SR04 ทำงานที่ระดับ 5 โวลต์ ดังนั้นสัญญาณจากขา O/P ของ MQ-2 และขา ECHO ของ HC-SR04 ต้องผ่านวงจรแบ่งแรงดันก่อนเสมอ หากต่อตรงจะทำให้ขาสัญญาณหรือทั้งบอร์ดเสียหายถาวร วงจรแบ่งแรงดันอย่างง่ายใช้ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์มต่อจากสัญญาณ 5V มายังจุดวัด และ 2 กิโลโอห์มจากจุดวัดลงกราวด์ จะได้แรงดันที่จุดวัดประมาณ 3.3 โวลต์

# 9. ข้อกำหนดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

9.1 ถอดสาย USB ออกทุกครั้งก่อนต่อหรือย้ายสายวงจร ห้ามต่อสายขณะบอร์ดมีไฟเลี้ยง

9.2 ตรวจสอบขั้วบวก-ลบและตำแหน่งขาให้ถูกต้องก่อนจ่ายไฟทุกครั้ง

9.3 ห้ามต่อขา 3V3 เข้ากับจุด +5VDC โดยเด็ดขาด และห้ามลัดวงจรระหว่างไฟเลี้ยงกับกราวด์

9.4 ให้ผู้สอนตรวจวงจรก่อนจ่ายไฟทุกครั้งในการทดลองที่มีรีเลย์

9.5 ห้ามต่อโหลดไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ เข้ากับหน้าสัมผัสรีเลย์ในชั้นเรียน ให้ใช้โหลดไฟตรงแรงดันต่ำแทน เช่น หลอด LED หรือพัดลม 5 โวลต์

9.6 โมดูล MQ-2 จะร้อนขณะทำงานเพราะมีฮีทเตอร์อยู่ภายใน ห้ามสัมผัสโดยตรง และห้ามทดสอบด้วยเปลวไฟ

9.7 หากได้กลิ่นไหม้ ควันขึ้น หรือบอร์ดร้อนผิดปกติ ให้ถอดสาย USB ทันทีแล้วแจ้งผู้สอน

# 10. ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| เมนู Port เลือกไม่ได้ / ไม่เห็นพอร์ต | ใช้สายชาร์จ หรือยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ | เปลี่ยนเป็นสายข้อมูล แล้วติดตั้งไดรเวอร์ CH340 หรือ CP210x ให้ตรงรุ่นชิป |
| ขึ้นข้อความ espcomm_open failed หรือ Failed to connect | บอร์ดไม่เข้าโหมดโปรแกรม หรือพอร์ตถูกโปรแกรมอื่นใช้อยู่ | ปิด Serial Monitor แล้วอัปโหลดใหม่ ถ้ายังไม่ได้ให้กดปุ่ม FLASH ค้างไว้แล้วกด RST หนึ่งครั้ง |
| อัปโหลดสำเร็จแต่ Serial Monitor เป็นอักขระอ่านไม่ออก | ความเร็ว baud ไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ในโปรแกรม | ตั้ง Serial Monitor เป็น 115200 ให้ตรงกับ Serial.begin() ในโค้ด |
| บอร์ดรีสตาร์ตเองซ้ำ ๆ หรือขึ้นข้อความ rst cause | กระแสไฟไม่พอ หรือมีขา strapping ถูกดึงผิดค่า | เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB ที่จ่ายไฟได้ดีกว่า และตรวจว่าไม่ได้ใช้ขา D3 หรือ D8 ขับโหลด |
| คอมไพล์ไม่ผ่าน แจ้งว่าไม่รู้จัก D0 หรือ D7 | เลือกบอร์ดผิดรุ่น (เช่นเลือก Generic ESP8266) | ตั้ง Board เป็น NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) |
| อัปโหลดโปรแกรมทับแล้วโปรแกรมเดิมยังทำงาน | อัปโหลดลงบอร์ดคนละตัวหรือคนละพอร์ต | ตรวจสอบพอร์ตที่เลือกใน Tools → Port ให้ตรงกับบอร์ดที่เสียบอยู่ |

# 11. คำถามท้ายการทดลอง

11.1 จงอธิบายความแตกต่างระหว่างสาย Micro USB แบบชาร์จอย่างเดียวกับแบบสายข้อมูล และมีวิธีตรวจสอบอย่างไร

11.2 เพราะเหตุใดจึงต้องระบุ URL เพิ่มเติมใน Preferences ก่อนจึงจะติดตั้งชุดบอร์ด ESP8266 ได้

11.3 ไฟ LED บนบอร์ด NodeMCU เป็นแบบ active-LOW หมายความว่าอย่างไร และมีผลต่อการเขียนโปรแกรมอย่างไร

11.4 เหตุใดจึงห้ามต่อสัญญาณ 5 โวลต์เข้าขา A0 ของ NodeMCU โดยตรง และแก้ไขด้วยวิธีใด

11.5 ขา D3, D4 และ D8 มีข้อจำกัดอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงไม่ควรนำไปใช้ขับโหลดในการทดลอง

# 12. สรุปผลการเตรียมเครื่องมือ