ชื่อ-สกุล .......................................................... รหัสนักศึกษา ...................................... หมู่เรียน ................

# 1. จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมให้ NodeMCU ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า โดยการตรวจจับความเข้มแสงบนบอร์ดทดลองจริง

# 2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

2.1 อธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับความเข้มแสง (LDR) ได้

2.2 บอกหน้าที่ของฟังก์ชัน analogRead() และข้อจำกัดของขา A0 บน NodeMCU ได้

2.3 ต่อวงจร LDR และหลอด LED บนบอร์ดทดลองได้ถูกต้อง

2.4 ปรับเทียบ (calibrate) ค่าเกณฑ์ตัดสินจากค่าที่วัดได้จริงในสภาพแสงต่าง ๆ ได้

2.5 เขียนโปรแกรมควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าแบบไฟถนนได้

# 3. เครื่องมือและอุปกรณ์

3.1 บอร์ดทดลอง (Internet of Things Training Board)

3.2 คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Arduino IDE และชุดบอร์ด ESP8266 เรียบร้อยแล้ว (ตามใบงานที่ 0)

3.3 สายเชื่อมต่อ USB (Micro USB) ชนิดสายข้อมูล และสายต่อวงจร

3.4 แหล่งกำเนิดแสงสำหรับทดสอบ เช่น ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือ และผ้าหรือกล่องทึบสำหรับบังแสง

# 4. ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน

4.1 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (10 นาที)

4.2 ต่อวงจรบนบอร์ดทดลองโดยถอดสาย USB ออกก่อน (15 นาที)

4.3 อัปโหลดโปรแกรมและปรับเทียบค่าเซนเซอร์ (30 นาที)

4.4 ทดสอบการทำงานและบันทึกผล (20 นาที)

4.5 ทำงานที่มอบหมายและสรุปผล (15 นาที)

# 5. ทฤษฎีพื้นฐาน

## 5.1 แอลดีอาร์ (LDR)

ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง หรือ LDR (ย่อมาจาก Light Dependent Resistor) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตรวจจับแสง ถ้าหากมีแสงมาตกกระทบน้อย จะทำให้มีความต้านทานมาก และหากมีแสงมาตกกระทบมาก ค่าความต้านทานจะลดลง โดย LDR ทำมาจากสารกึ่งตัวนำแคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) หรือแคดเมียมซีลิไนด์ (CdSe) นำมาฉาบลงบนแผ่นเซรามิกที่ใช้เป็นฐานรอง

เนื่องจากแอลดีอาร์เป็นสารกึ่งตัวนำ เมื่อมีแสงมาตกกระทบก็จะถ่ายทอดพลังงานให้กับสารที่ฉาบอยู่ภายใน ทำให้เกิดโฮลกับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ การที่มีโฮลกับอิเล็กตรอนอิสระมากจะทำให้ค่าความต้านทานลดลง ความเข้มของแสงที่ตกกระทบมากเท่าไร ความต้านทานก็ยิ่งลดลงมากเท่านั้น สรุปได้ว่าค่าความต้านทานของแอลดีอาร์จะแปรผกผันกับปริมาณแสงที่มาตกกระทบ

## 5.2 วงจรแบ่งแรงดันและทิศทางของค่าที่อ่านได้

LDR เพียงตัวเดียวไม่สามารถอ่านค่าได้โดยตรง ต้องต่อร่วมกับตัวต้านทานคงที่เป็นวงจรแบ่งแรงดัน (voltage divider) แล้ววัดแรงดันที่จุดกึ่งกลางด้วยขา A0 ทิศทางของค่าที่อ่านได้ขึ้นอยู่กับว่า LDR อยู่ด้านบน (ฝั่งไฟเลี้ยง) หรือด้านล่าง (ฝั่งกราวด์) ของวงจร

| ตำแหน่งของ LDR ในวงจร | เมื่อสว่าง | เมื่อมืด |
| --- | --- | --- |
| LDR อยู่ฝั่งไฟเลี้ยง (ต่อกับ VCC) | ค่าที่อ่านได้มาก | ค่าที่อ่านได้น้อย |
| LDR อยู่ฝั่งกราวด์ (ต่อกับ GND) | ค่าที่อ่านได้น้อย | ค่าที่อ่านได้มาก |

บล็อก LDR บนบอร์ดทดลองมีจัมเปอร์เลือกทิศทาง บล็อก LDR ของบอร์ดทดลองมีจุดต่อ LDR P1 และ LDR P2 พร้อมจัมเปอร์กำกับว่า N-T และ P-T ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่า LDR อยู่ฝั่งใดของวงจรแบ่งแรงดัน ตำแหน่งจัมเปอร์จึงเป็นตัวชี้ขาดว่ายิ่งสว่างแล้วค่าจะมากขึ้นหรือน้อยลง ด้วยเหตุนี้ ห้ามเดาทิศทางจากใบงานหรือจากผลของโปรแกรมจำลอง ต้องวัดค่าจริงในหัวข้อ 9 ก่อนเสมอ แล้วจึงเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบในโปรแกรมให้ถูกต้อง

## 5.3 ข้อจำกัดของขา A0 บน NodeMCU

- ADC ของ NodeMCU มีความละเอียด 10 บิต ค่าที่อ่านได้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1023

- บอร์ด NodeMCU มีวงจรแบ่งแรงดันบนบอร์ดอยู่แล้ว ทำให้ขา A0 รับแรงดันได้ 0 ถึง 3.3 โวลต์

- ห้ามป้อนแรงดัน 5 โวลต์เข้าขา A0 โดยตรง เพราะจะทำให้ขาสัญญาณเสียหายถาวร

- NodeMCU มีขาแอนะล็อกเพียงขาเดียว หากต้องการอ่านหลายเซนเซอร์ต้องใช้วงจรมัลติเพล็กซ์ช่วย

# 6. วงจรการทดลอง

ภาพที่ 6-3 วงจรควบคุมหลอดไฟด้วย LDR บนบอร์ดทดลอง

| จาก | ไปยัง | สีสาย | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| NODE MCU : 3V3 | LDR : VCC | แดง | จ่ายไฟเลี้ยงวงจรแบ่งแรงดัน |
| LDR : LDR P2 | NODE MCU : A0 | เหลือง | สัญญาณแอนะล็อกจากจุดกึ่งกลางวงจร |
| LDR : GND | NODE MCU : GND | ดำ | กราวด์ร่วม |
| NODE MCU : D7 | LED 4 : +VDD | เขียว | ขับหลอด LED จาก GPIO13 |
| LED 4 : GND | NODE MCU : GND | ดำ | กราวด์ร่วม |

# 7. ผังงาน (Flow chart) อธิบายการทำงานของโปรแกรม

เริ่มต้น (setup)

↓

เริ่ม Serial 115200 กำหนดขา D7 เป็น OUTPUT

↓

sensorValue = analogRead(A0)

↓

sensorValue < THRESHOLD ?

จริง          ↓          เท็จ

| กรณีจริง | กรณีเท็จ |
| --- | --- |
| digitalWrite(D7, HIGH) LED ติด | digitalWrite(D7, LOW) LED ดับ |

↓

แสดงค่า sensorValue ทาง Serial Monitor หน่วงเวลา 500 มิลลิวินาที

↓  วนกลับไปอ่านค่าเซนเซอร์ใหม่ (loop)

# 8. การเขียนโปรแกรม

พิมพ์โปรแกรมต่อไปนี้ใน Arduino IDE แล้วบันทึกชื่อ Workshop_6

| 1 | /* --------------------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| 2 | * ใบงานที่ 6 : การเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า โดยการตรวจจับความเข้มแสง |
| 3 | * บอร์ด : NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) |
| 4 | * คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
| 5 | * --------------------------------------------------------------- */ |
| 6 | int sensorPin = A0; // ขา A0 ต่อกับจุด LDR P2 |
| 7 | unsigned int sensorValue = 0; |
| 8 | const int LED_PIN = D7; // GPIO13 -> บล็อก LED 4 |
| 9 | int THRESHOLD = 400; // ค่าเริ่มต้น ต้องปรับตามที่วัดได้จริงในข้อ 9 |
| 10 |  |
| 11 | void setup() { |
| 12 | pinMode(LED_PIN, OUTPUT); |
| 13 | Serial.begin(115200); |
| 14 | Serial.println("Workshop 6 : LDR Light Sensor"); |
| 15 | } |
| 16 |  |
| 17 | void loop() { |
| 18 | sensorValue = analogRead(sensorPin); // ค่าที่อ่านได้ 0-1023 (ADC 10 บิต) |
| 19 |  |
| 20 | if (sensorValue < THRESHOLD) { |
| 21 | digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // LED on |
| 22 | } |
| 23 | else { |
| 24 | digitalWrite(LED_PIN, LOW); // LED off |
| 25 | } |
| 26 |  |
| 27 | Serial.print(sensorValue, DEC); |
| 28 | Serial.println(""); |
| 29 | delay(500); |
| 30 | } |

ข้อสังเกต : ค่า 400 เป็นเพียงค่าตั้งต้น ค่า THRESHOLD = 400 ในใบงานเดิมใช้ได้กับสเกล 0-1023 ของ NodeMCU ก็จริง แต่ค่าที่เหมาะสมขึ้นกับสภาพแสงในห้อง ตำแหน่งจัมเปอร์ของบล็อก LDR และตัว LDR แต่ละตัวที่มีค่าไม่เท่ากัน จึงต้องปรับเทียบตามหัวข้อ 9 ก่อนเสมอ

# 9. การปรับเทียบค่าเซนเซอร์ (Calibration)

9.1 อัปโหลดโปรแกรม แล้วเปิด Serial Monitor ที่ความเร็ว 115200

9.2 วางบอร์ดในสภาพแสงปกติของห้อง อ่านค่าที่ปรากฏแล้วบันทึกลงตาราง

9.3 ใช้ผ้าหรือกล่องทึบคลุม LDR ให้มืดสนิท รอ 3 วินาที แล้วบันทึกค่า

9.4 ส่องไฟฉายจากโทรศัพท์เข้าที่ LDR โดยตรง แล้วบันทึกค่า

9.5 นำค่าที่ได้ตอนมืดที่สุดกับสว่างที่สุดมาหาค่ากึ่งกลาง แล้วกำหนดเป็นค่า THRESHOLD ใหม่

9.6 แก้ค่า THRESHOLD ในโปรแกรม อัปโหลดใหม่ แล้วตรวจสอบว่าหลอดไฟทำงานตามที่ต้องการ

ตารางบันทึกผลการปรับเทียบ

| ครั้งที่ | สภาพแสงที่ทดสอบ | ค่าที่อ่านได้ (0-1023) | สถานะ LED |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | คลุมผ้าให้มืดสนิท |  |  |
| 2 | ใช้มือบังบางส่วน |  |  |
| 3 | แสงปกติในห้องเรียน |  |  |
| 4 | เปิดไฟห้องเต็มที่ |  |  |
| 5 | ส่องไฟฉายโดยตรง |  |  |

ค่าที่อ่านได้ตอนมืดที่สุด = ................  ตอนสว่างที่สุด = ................

ค่า THRESHOLD ที่คำนวณได้ = ( ................ + ................ ) ÷ 2 = ................

เมื่อแสงมากขึ้น ค่าที่อ่านได้  □ เพิ่มขึ้น   □ ลดลง   (ทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับผลจริง)

# 10. งานที่มอบหมาย

จงออกแบบโปรแกรมให้หลอด LED ทำงานอัตโนมัติแบบไฟถนน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

10.1 เวลากลางคืน (แสงน้อย) ให้ LED ทำงาน และเวลากลางวัน (แสงมาก) ให้ LED หยุดทำงาน โดยเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบให้ถูกต้องตามทิศทางที่วัดได้จริงในหัวข้อ 9

10.2 เมื่อสภาพแสงเปลี่ยน ต้องรอให้คงที่ครบ 3 นาทีก่อน จึงค่อยสั่งเปลี่ยนสถานะของหลอดไฟ เพื่อป้องกันการกระพริบจากเงาที่ผ่านมาชั่วครู่ โดยใช้ฟังก์ชัน millis() ไม่ใช้ delay()

10.3 (เลือกทำเพิ่ม) เพิ่มช่วงกันสั่นแบบฮีสเทอรีซิส โดยกำหนดเกณฑ์เปิดกับเกณฑ์ปิดให้ต่างกันประมาณ 50 หน่วย แล้วเปรียบเทียบผลกับข้อ 10.2

ข้อสังเกตของโจทย์ต้นฉบับ โจทย์ในใบงานเดิมพิมพ์เงื่อนไขว่า "เวลากลางวันให้ LED ทำงาน" และ "เวลากลางวันให้ LED หยุดทำงาน" ซึ่งขัดแย้งกันเอง (บรรทัดที่สองควรเป็นกลางคืน) ใบงานฉบับนี้จึงแก้ไขให้ตรงกับพฤติกรรมของไฟถนนตามที่ควรจะเป็น

พื้นที่สำหรับเขียนแนวคิดและโค้ดส่วนที่แก้ไข

# 11. คำถามท้ายการทดลอง

11.1 จากผลการวัดจริง เมื่อแสงมากขึ้นค่าที่ analogRead() อ่านได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง และเป็นเพราะตำแหน่งของ LDR อยู่ฝั่งใดของวงจรแบ่งแรงดัน

11.2 เพราะเหตุใดจึงต้องปรับเทียบค่าเกณฑ์ใหม่ทุกครั้งที่ย้ายสถานที่ทดลอง แทนที่จะใช้ค่าคงที่ตายตัว

11.3 ขา A0 ของ NodeMCU มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง และถ้าต้องอ่านเซนเซอร์แอนะล็อก 3 ตัวพร้อมกันจะทำอย่างไร

11.4 ถ้าความเข้มแสงแกว่งอยู่ใกล้ค่า THRESHOLD พอดี จะเกิดปัญหาอะไรกับหลอดไฟ และป้องกันได้อย่างไร

11.5 จงระบุความแตกต่างระหว่างผลการทดลองบนโปรแกรมจำลองกับบนบอร์ดจริงที่พบในใบงานนี้ อย่างน้อย 2 ข้อ

# 12. ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| ค่าที่อ่านได้เป็น 0 หรือ 1023 ตลอดเวลา | ไม่ได้ต่อสาย A0 หรือต่อผิดจุด ทำให้ขาลอย | ตรวจว่าสาย A0 ต่อกับจุด LDR P2 และมีทั้งไฟเลี้ยงและกราวด์ครบ |
| ค่าที่อ่านได้เปลี่ยนแปลงน้อยมากแม้บังแสง | บังไม่มิด หรือแสงจากจอคอมพิวเตอร์ยังส่องถึง | ใช้ผ้าหรือกล่องทึบคลุมให้มิด และหันเซนเซอร์ออกจากแหล่งแสง |
| ทิศทางของค่ากลับกับที่ใบงานอธิบาย | ตำแหน่งจัมเปอร์ N-T / P-T ต่างไปจากที่ตั้งไว้ | บันทึกทิศทางที่วัดได้จริงแล้วเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบในโปรแกรมให้สอดคล้อง |
| หลอดไฟติดตลอดหรือดับตลอด | ค่า THRESHOLD ไม่อยู่ในช่วงที่วัดได้จริง | ทำการปรับเทียบตามหัวข้อ 9 แล้วตั้งค่าใหม่ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างค่ามืดสุดกับสว่างสุด |
| หลอดไฟกระพริบถี่ ๆ ตอนแสงอยู่ใกล้เกณฑ์ | ยังไม่มีกลไกหน่วงเวลาหรือช่วงกันสั่น | ทำงานที่มอบหมายข้อ 10.2 หรือ 10.3 |
| ค่าที่อ่านได้กระโดดไปมาแม้แสงคงที่ | สายต่อหลวม หรือมีสัญญาณรบกวนจากสายยาว | กดสายให้แน่น ใช้สายสั้นลง และเฉลี่ยค่าจากการอ่านหลายครั้งก่อนนำไปเปรียบเทียบ |

# 13. เกณฑ์การให้คะแนน

| รายการประเมิน | คะแนน |
| --- | --- |
| ต่อวงจรบนบอร์ดทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน | 2 |
| อัปโหลดโปรแกรมและอ่านค่าจากเซนเซอร์ได้ | 1 |
| บันทึกผลการปรับเทียบครบทั้ง 5 สภาพแสง และคำนวณค่า THRESHOLD ได้ | 2 |
| ระบุทิศทางของค่าที่อ่านได้ถูกต้องตามผลการวัดจริง | 1 |
| หลอดไฟทำงานถูกต้องตามค่าเกณฑ์ที่ปรับเทียบไว้ | 2 |
| ทำงานที่มอบหมายข้อ 10.1 และ 10.2 สำเร็จ | 1 |
| ตอบคำถามท้ายการทดลองได้ถูกต้อง | 1 |
| รวม | 10 |

# 14. สรุปผลการทดลอง